# Отчёт по лабораторной работе №4

Первоначальное конфигурирование сети

Владимир Базлов

Содержание

# 1	Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 2	Выполнение

## 2.1	Построение и первоначальная настройка сети L1 в Cisco Packet Tracer

### 2.1.1	Размещение оборудования и построение топологии

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer размещены коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (рис. 3.1).

В состав топологии вошли:

- Коммутаторы серии 2960-24TT:

  - msk-donskaya-vabazlov-sw-1

  - msk-donskaya-vabazlov-sw-2

  - msk-donskaya-vabazlov-sw-3

  - msk-donskaya-vabazlov-sw-4

  - msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1

- Рабочие станции (PC-PT)

- Серверы (Server-PT): web, file, mail

Соединение устройств выполнено через соответствующие интерфейсы FastEthernet с использованием медного прямого кабеля (Copper Straight-Through). Межкоммутаторные соединения и подключения оконечных устройств выполнены в соответствии со схемой.

Рис. 1: Топология сети L1

### 2.1.2	Первоначальная настройка коммутаторов

Настройка всех коммутаторов выполнена по типовой последовательности команд первоначальной конфигурации. Для каждого устройства изменены имя (hostname) и IP-адрес интерфейса VLAN 2 согласно плану адресации.

В качестве шлюза по умолчанию указан адрес 10.128.1.1. Настроены пароли на консоль и линии VTY, задан enable secret, включено шифрование паролей, создан локальный пользователь admin, настроено доменное имя donskaya.rudn.edu и сгенерированы RSA-ключи для организации удалённого доступа по SSH.

### 2.1.3	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-1

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.2 с маской 255.255.255.0. Интерфейс переведён в активное состояние командой no shutdown.

Выполнена настройка: - line vty 0 4 — пароль cisco, login - line console 0 — пароль cisco, login - enable secret cisco - service password-encryption - username admin privilege 1 secret cisco - ip domain-name donskaya.rudn.edu - crypto key generate rsa - transport input ssh

Конфигурация сохранена командой write memory.

Рис. 2: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-1

### 2.1.4	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-2

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.3 с маской 255.255.255.0. Интерфейс активирован.

Выполнена аналогичная типовая настройка параметров безопасности и удалённого доступа по SSH. После завершения конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти.

Рис. 3: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-2

### 2.1.5	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-3

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.4 с маской 255.255.255.0. Интерфейс переведён в состояние up.

Выполнена настройка паролей, локального пользователя, доменного имени, генерация RSA-ключей и включён доступ по SSH на линиях VTY.

Рис. 4: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-3

### 2.1.6	Настройка msk-donskaya-vabazlov-sw-4

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.5 с маской 255.255.255.0.

Реализована типовая конфигурация безопасности, включающая установку паролей, enable secret, шифрование паролей, создание пользователя admin, назначение доменного имени и генерацию RSA-ключей для SSH-доступа.

Рис. 5: CLI коммутатора msk-donskaya-vabazlov-sw-4

### 2.1.7	Настройка msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.6 с маской 255.255.255.0.

Выполнена первоначальная настройка устройства по типовой схеме: задано имя коммутатора, настроен шлюз по умолчанию, установлены пароли, создан пользователь admin, включено шифрование паролей и активирован доступ по SSH.

Рис. 6: CLI коммутатора msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1

# 3	Контрольные вопросы

- При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

- Для просмотра текущей (рабочей) конфигурации сетевого оборудования Cisco используется команда:

- show running-config

- Она отображает активную конфигурацию, которая в данный момент загружена в оперативную память (RAM) устройства и используется системой.

- Дополнительно могут применяться команды:

  - show running-config interface <имя_интерфейса> — вывод конфигурации конкретного интерфейса;

  - show ip interface brief — краткая информация о состоянии интерфейсов и назначенных IP-адресах;

  - show version — сведения о версии IOS и параметрах устройства.

- При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

- Для просмотра стартовой конфигурации, которая хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM), используется команда:

- show startup-config

- Этот файл загружается при перезапуске устройства и определяет его начальные параметры работы.

- Сравнение команд:

  - show running-config — отображает текущую конфигурацию (RAM);

  - show startup-config — отображает сохранённую конфигурацию (NVRAM).

- При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

- Экспорт конфигурационного файла возможен на внешний сервер (TFTP, FTP, SCP). Наиболее распространённый способ — использование TFTP:

- copy running-config tftp
copy startup-config tftp

- После ввода команды указывается IP-адрес сервера и имя файла.

- Также возможно сохранение конфигурации во внутреннюю память устройства:

- copy running-config flash

- Экспорт позволяет создать резервную копию конфигурации для последующего восстановления.

- При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

- Импорт конфигурации выполняется с внешнего сервера в память устройства:

- copy tftp running-config
copy tftp startup-config

- После ввода команды указывается IP-адрес сервера и имя файла конфигурации.

- При загрузке в running-config параметры применяются немедленно.
При загрузке в startup-config изменения вступят в силу после перезагрузки устройства.

- Для применения стартовой конфигурации используется команда:

- reload

# 4	Заключение

В Cisco Packet Tracer построена сеть уровня L1 в соответствии со схемой. Все коммутаторы получили уникальные имена и IP-адреса согласно плану адресации.

Настроены базовые механизмы защиты доступа и реализован удалённый доступ по протоколу SSH. Конфигурация каждого устройства сохранена в энергонезависимой памяти.