# Отчёт по лабораторной работе №7

Учёт физических параметров сети

Владимир Базлов

Содержание

# 1	Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

# 2	Выполнение

## 2.1	Работа в физической рабочей области Cisco Packet Tracer

- Выполнен переход в физическую рабочую область Cisco Packet Tracer.
Для создаваемой сети задано имя города — Moscow.

- Рис. 1: Название города Moscow

- При переходе внутрь города отображена структура здания.
Первому зданию присвоено имя Donskaya, после чего добавлено второе здание с именем Pavlovskaya.

- Рис. 2: Создание и именование зданий

- Внутри здания Donskaya размещено серверное помещение.
Для этого соответствующий элемент был перемещён внутрь здания.

- Рис. 3: Размещение серверной в здании Donskaya

- В физической рабочей области выполнено перемещение сетевых устройств.
Коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 перенесены на территорию Pavlovskaya с использованием инструмента Move.

- Рис. 4: Перемещение устройств в Pavlovskaya

## 2.2	Проверка сетевого соединения

- Выполнен возврат в логическую рабочую область.
С коммутатора msk-donskaya-sw-1 отправлен ICMP-запрос (ping) на коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1.

- В результате получены ответы, что подтверждает корректную работу соединения между устройствами.

- Рис. 5: Успешный ping между коммутаторами

## 2.3	Учет физических характеристик среды передачи

- В настройках программы активирована опция учёта физических параметров среды передачи:
Options → Preferences → Interface → Enable Cable Length Effects.

- В физической рабочей области здания Donskaya и Pavlovskaya размещены на значительном расстоянии друг от друга (порядка 780–1000 метров), что превышает допустимую длину медного кабеля.

- Рис. 6: Большое расстояние между зданиями

- После увеличения расстояния между устройствами выполнена повторная проверка соединения (ping).
В результате ответы от удалённого коммутатора отсутствуют, что свидетельствует о нарушении связи.

- Рис. 7: Неуспешный ping из-за длины кабеля

## 2.4	Использование повторителей для увеличения расстояния сети

- В логической рабочей области удалено прямое соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1.
Для обеспечения связи на большом расстоянии добавлены два повторителя Repeater-PT с именами msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1.

- Рис. 8: Добавление повторителей в сеть

- Для корректной работы повторителей выполнена замена модулей.
Установлены модули:

  - PT-REPEATER-NM-1FFE — для подключения по оптоволокну

  - PT-REPEATER-NM-1CFE — для подключения по витой паре

- Это обеспечивает возможность комбинированного использования различных типов среды передачи.

- Рис. 9: Настройка модулей повторителя

- В физической рабочей области повторитель msk-pavlovskaya-mc-1 перемещён на территорию Pavlovskaya.

- Выполнено подключение устройств:

  - msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-mc-1 — витая пара

  - msk-donskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — оптоволоконный кабель

  - msk-pavlovskaya-sw-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — витая пара

- После выполнения подключения произведена проверка соединения.
С коммутатора msk-donskaya-sw-1 выполнен ping до msk-pavlovskaya-sw-1.

- В результате получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает восстановление работоспособности сети при использовании повторителей.

- Рис. 10: Успешный ping после добавления повторителей

# 3	Контрольные вопросы

- Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

- К основным средам передачи данных относятся:

  - витая пара (медный кабель);

  - коаксиальный кабель;

  - оптоволоконный кабель;

  - беспроводные среды (радиоканалы, Wi-Fi, спутниковая связь).

- При планировании сети необходимо учитывать следующие характеристики:

  - пропускная способность (максимальная скорость передачи данных);

  - максимальная длина сегмента без усиления сигнала;

  - уровень затухания и помехоустойчивость;

  - стоимость прокладки и оборудования;

  - условия эксплуатации (помещения, улица, наличие электромагнитных помех);

  - надёжность и безопасность передачи данных.

- Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

- Существуют категории витой пары: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 и выше.

- Они отличаются:

  - поддерживаемой скоростью передачи данных;

  - рабочей частотой сигнала;

  - уровнем экранирования и защиты от помех.

- Применение:

  - Cat5 / Cat5e — используются в стандартных локальных сетях со скоростью до 1 Гбит/с;

  - Cat6 / Cat6a — применяются в более современных сетях, поддерживают скорости до 10 Гбит/с на ограниченных расстояниях;

  - Cat7 и выше — используются в высокоскоростных и защищённых сетях, часто в дата-центрах и серверных.

- В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

- Одномодовое оптоволокно (Single Mode) — имеет малый диаметр сердцевины и передаёт свет по одному лучу.
Обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния (десятки километров) с минимальными потерями.
Используется в магистральных линиях связи и между зданиями.

- Многомодовое оптоволокно (Multi Mode) — имеет больший диаметр сердцевины, по которому распространяется несколько лучей света.
Имеет большее затухание и меньшую дальность передачи (до нескольких сотен метров).
Применяется внутри зданий, в локальных сетях и дата-центрах.

- Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

- Наиболее распространённые разъёмы оптоволоконных кабелей:

  - SC (Subscriber Connector) — прямоугольный разъём с защёлкой, удобен в использовании и широко распространён;

  - LC (Lucent Connector) — компактный разъём меньшего размера, используется в плотных коммутационных панелях;

  - ST (Straight Tip) — разъём с байонетным креплением, применяется в старых сетях;

  - FC (Ferrule Connector) — разъём с резьбовым соединением, используется в оборудовании с повышенными требованиями к надёжности.

- Основные отличия заключаются в:

  - способе фиксации (защёлка, резьба, байонет);

  - размере разъёма;

  - области применения (домашние сети, дата-центры, телекоммуникации).

# 4	Заключение

В ходе работы была изучена организация сети в физической и логической рабочей области Cisco Packet Tracer. Выполнено моделирование сети с территориальным разделением на здания и размещением оборудования в серверных помещениях.

Проведена настройка и проверка соединения между коммутаторами, а также исследовано влияние физических характеристик среды передачи данных на работоспособность сети. Установлено, что при превышении допустимой длины медного кабеля связь между устройствами нарушается.

Для решения данной проблемы в сеть были добавлены повторители и использовано оптоволоконное соединение, что позволило обеспечить передачу данных на большие расстояния и восстановить работоспособность сети. Выполненная проверка с помощью команды ping подтвердила корректное функционирование соединения.

Полученные результаты позволили на практике изучить влияние типа среды передачи и расстояния на работу сети, а также освоить методы расширения сети с использованием повторителей и оптоволоконных линий связи. Приобретённые навыки могут быть использованы при проектировании и настройке реальных компьютерных сетей.